Integrated Chassis Control

Test Protocol — Standard Scenarios · KPIs · Implementation Plan

Scope: Longitudinal + Lateral + Vertical Integrated Chassis Control
Categories: A (Lateral) · B (Longitudinal) · C (Vertical) · D (Integration)
Total Scenarios: 26 across 4 categories
References: ISO, UN-R, NHTSA FMVSS
Report Date: 2026-05-23

# ICC Test Protocol — 표준 시나리오 · KPI · 시뮬레이션 구현 계획

ICC 정의: Integrated Chassis Control — 종방향 · 횡방향 · 수직방향의 종합적인 샤시 제어. 대상 서브시스템: ABS, ESC/VDC, AFS, CDC (반능동 서스), TVS/TC, EBD. 그들의 통합 조율 (coordinator) 설계와 검증이 핵심. ADAS 레이어 (AEB, ACC, LKAS — 인지/상위 의사결정)는 별건이며 본 프로토콜 범위 밖.

Scope: 제어기 설계 진입 전 ICC 검증을 위한 산업/규제 표준 시나리오 정리. 각 시나리오의 KPI 정의 + 현재 MATLAB 시뮬레이션 프레임워크에서의 구현 가능성 평가 + 단계별 구현 계획.

참조 표준 (ICC 범위): ISO (3888, 4138, 7401, 7975, 8608, 14512, 19365, 21994, 2631), UN-R 13H/79, NHTSA FMVSS 126, OEM 내부 ride 사양.

# 1. 시나리오 분류

ICC는 다음 4축으로 검증한다. 종/횡/수직 + 통합 — 통합 카테고리(D)가 ICC의 본질적 검증.

Category A: 횡방향 (ESC/VDC, AFS, TVS)

Category B: 종방향 (ABS, EBD, TC) — AEB/ACC 등 ADAS는 제외

Category C: 수직 (CDC, 반능동/능동 서스)

Category D: 통합 (multi-axis simultaneous control — ICC 핵심 검증)

## Category A. 횡방향 (ESC / VDC / AFS)

| ID | 시나리오 | 표준 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | DLC (Double Lane Change) at 80 km/h | ISO 3888-1:2018 | 일반 핸들링, 차선 변경 능력 |
| A2 | DLC severe / Moose test | ISO 3888-2:2011 | 회피 기동, 한계 핸들링 |
| A3 | Step Steer | ISO 7401:2011 | 횡 transient 응답 (rise time, overshoot, settling) |
| A4 | Steady-State Circular | ISO 4138:2021 | 정상상태 understeer/oversteer 특성, ay-vs-δ 곡선 |
| A5 | Sine with Dwell | NHTSA FMVSS 126 / ISO 19365:2016 | ESC 인증 — Yaw rate 1초 후/1.75초 후 감쇠율 |
| A6 | Sinusoidal Steer Sweep (Random) | ISO 7401:2011 | 주파수 응답 (yaw rate gain, 위상) |
| A7 | Brake-in-Turn | ISO 7975:2019 | 통합 — 곡선 중 제동 시 안정성 |
| A8 | J-Turn | NHTSA NCAP | rollover 한계 평가 (SUV 위주) |

A1 DLC

Figure A1 — ISO 3888-1 DLC: 콘 배치 (12 m + 13.5 m offset + 12 m), 차선폭 1.1·b+0.25 ≈ 2.23 m; 운전자 조향 입력은 ±3° 사인 시퀀스.

A2 Severe DLC

Figure A2 — ISO 3888-2 (좁은 lane width로 회피 능력 강도 증가).

A3 Step

Figure A3 — Step steer 입력과 yaw rate 응답: rise time (10–90%), overshoot, ±2% settling band.

A4 SS

Figure A4 — 정상상태 원선회 R=50 m; 속도 증가에 따른 δ 증가율이 understeer gradient.

A5 Sine-with-Dwell

Figure A5 — FMVSS 126 sine-with-dwell: 0.7 Hz sine + 0.5 s dwell at 2nd peak. ESC 개입 후 BOS+1.0/1.75 s 시점 yaw rate 측정.

A6 Sweep

Figure A6 — 선형 chirp 0.1→1.1 Hz 조향 sweep, frequency response (Bode) 분석용.

A7 BIT

Figure A7 — ISO 7975 Brake-in-Turn: 정상 선회 중 t=2 s에 0.4 g brake step 인가.

## Category B. 종방향 (ABS / EBD / TC)

ICC 범위는 샤시 레벨 제동/구동 제어까지. AEB/ACC 등 ADAS (인지+계획) 검증은 별도 프로토콜로 분리.

| ID | 시나리오 | 표준 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Straight-Line Braking (고 μ) | ISO 21994:2007, UN-R 13H | 제동거리, 제동 안정성 |
| B2 | Straight-Line Braking (저 μ, 빙판) | ISO 21994:2007 | ABS 효율, μ 활용도 |
| B3 | Split-μ Braking | ISO 14512:1999 | μ 비대칭 시 ABS + ESC 통합 (yaw 안정성) |
| B4 | Brake Pedal Step | OEM 사내 | 제동 transient (rise time, peak decel) |
| B5 | Tip-in Acceleration on 저-μ | OEM (TC 시험) | TC 휠 슬립 제한, ay carry-over |
| B6 | Wheel Lift Recovery | ISO 21994:2007 부속 | 한 휠 lift 시 ABS 거동 |

B1 Brake

Figure B1 — ISO 21994 직진 제동: 100→0 km/h, 100 bar 브레이크 step. KPI: stopping distance, MFDD, max jerk.

B3 Split-μ

Figure B3 — ISO 14512 split-μ: 좌/우 μ가 서로 다른 노면에서 직진 제동, 비대칭 brake force가 yaw moment 유발. ESC+ABS 통합 평가.

## Category C. 수직 (CDC / Active Suspension)

| ID | 시나리오 | 표준 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Single Bump (Pothole) | ISO 8608:2016, OEM 사양 | 충격 흡수, peak suspension travel |
| C2 | Sinusoidal Sweep (0.1–25 Hz) | OEM ride sweep | wheel-hop / body-bounce 분리 |
| C3 | Random Road (Class A/B/C) | ISO 8608:2016 | 노면 거칠기 따른 ride RMS |
| C4 | Belgian Block / Cobblestone | OEM endurance | 고주파 노면 |
| C5 | Skyhook step (CDC) | OEM | 댐핑 명령 transient |

C1 Bump

Figure C1 — Cosine bump (80 mm 높이, 1.5 m 길이); vx = 30 km/h 통과 시 wheel 입력.

C3 Random Road

Figure C3 — ISO 8608 PSD 기반 합성 노면 프로파일 (Class A/B/C). Gd(n₀) 값은 클래스 4배 간격 (A=16e-6, B=64e-6, ...).

## Category D. 통합 / Integration (ICC 핵심)

종/횡/수직 동시 작동 시 coordinator의 충돌 해소와 안정성 검증. ICC 설계의 핵심 검증 카테고리.

| ID | 시나리오 | 표준 | 검증 대상 (통합) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | DLC under Braking @ 0.3g | OEM combined | ESC+ABS+CDC 통합 — 조향+제동+서스 동시 |
| D2 | Sine with Dwell + 0.5g brake | NHTSA modified, ISO 19365 | 한계 영역 ESC 개입 + ABS 협조 |
| D3 | μ-step Skidpad (한계 핸들링) | OEM 한계 핸들링 | μ 변화 시 ESC + AFS 통합 응답 |
| D4 | Rollover Threshold (Fishhook) | NHTSA Rollover Resistance | rollover 직전 ESC + CDC 안티롤 통합 |
| D5 | Cornering on Rough Road | OEM 통합 사양 | 곡선로 + 노면거칠기 → ESC + CDC 동시 |
| D6 | Throttle-Off Oversteer Recovery | OEM 한계 사양 | 가속 페달 해방 시 ESC 개입 (lift-off oversteer) |
| D7 | Combined Slip Brake-in-Turn | ISO 7975 + OEM | 마찰원 한계에서 AFS + 차동제동 통합 |

D1 DLC+Brake

Figure D1 — DLC under 0.3 g braking: ICC 핵심 통합 검증. 조향 + 종방향 brake 동시 인가 → Coordinator가 마찰원 내 split 결정.

D4 Fishhook

Figure D4 — NHTSA Fishhook: 반대방향 큰 펄스 + 3 s dwell. Rollover 임계 한계 평가.

# 2. KPI 정의 — 의미·계산식·근거

각 KPI는 (1) 정의, (2) 계산식, (3) 임계값 근거, (4) 측정 대상을 명시한다. 근거는 산업/규제 표준 또는 학술 문헌에서 인용.

## 2.0 KPI 상세 설명

### A. 핵심 동역학 KPI

#### A.1 Yaw rate overshoot (요 레이트 오버슈트)

정의: Step 입력에 대한 yaw rate 응답의 최대치와 정상상태값의 차이를 정상상태값으로 정규화한 비율

계산: OS = (r_peak − r_ss) / r_ss × 100%

임계 근거: OEM 사내 핸들링 사양 (BMW Dynamics, Mercedes 6.0/Achsen-test). 일반 양산차 <10% 추구 [Rajamani 2012, §2.5].

적용: A3 (step steer), A1 (각 차선 변경 segment), D1

#### A.2 Yaw rate rise time (응답 상승 시간)

정의: Step 응답의 10% → 90% 도달 시간

계산: T_r = t_{0.9·r_ss} − t_{0.1·r_ss}

임계 근거: ISO 7401:2011 §6.3에서는 측정만 정의 (PASS 기준 없음); 양산차 일반 0.2–0.4 s [Genta & Morello 2009, §5.3]

적용: A3, A6

#### A.3 Yaw rate settling time (정착 시간)

정의: 응답이 정상상태값의 ±2% 대역 내로 영구 진입하는 시간 (step 인가 시점 기준)

임계 근거: ISO 7401:2011 transient measure; OEM 0.5–1.0 s 일반 [He et al. 2006]

적용: A3

#### A.4 Side-slip angle (β, 차체 슬립각)

정의: β = atan2(v_y, v_x) — 차체 진행 방향과 종방향 축의 편차

임계 근거: ESC 개입 임계 5° (van Zanten 2000, VDC for ESP). 8° 이상 시 통상 driver-uncontrollable 영역 [Pacejka 2012, §1.3.3]

적용: 모든 횡 시나리오

#### A.5 Lateral deviation from reference path

정의: ego-vehicle CoG가 목표 경로(차선 중심선)와 이루는 lateral 거리의 최대치

임계 근거: ISO 3888-1/2 통과 조건 (콘 접촉 금지 → lane width − vehicle width 한계). DLC severe lane width 2.30 m, b=1.80 m → 한계 0.25 m 좌우

적용: A1, A2, D1, B3

#### A.6 Sine-with-Dwell yaw ratios

정의: FMVSS 126 §S5.2.2의 핵심 인증 지표 두 개.

R1.0: BOS(steering Begin-of-Steer)로부터 1.0 s 후의 yaw rate 절대값 / steering의 peak yaw rate

R1.75: BOS로부터 1.75 s 후 동일 비율

임계 근거: FMVSS 126 (49 CFR 571.126) §S5.2.2.1:

R1.0 ≤ 0.35 (35% 이하)

R1.75 ≤ 0.20 (20% 이하)

lateral displacement: BOS + 1.07 s 시점 lateral displacement ≥ 1.83 m [FMVSS 126 §S5.2.2.3]

적용: A5, D2

#### A.7 Maximum lateral acceleration (a_y_max)

정의: 시뮬레이션 중 |a_y|의 최대치

계산식: a_y = v̇_y + v_x · r (inertial frame)

임계 근거: μ_peak · g가 물리 한계 (μ=1.0 → 9.81 m/s²). 차종 사양으로 ay 한계 표시 [Gillespie 1992, §6.4]

적용: A4 (한계 검증), A1 (양산차 일반 4–6 m/s²)

### B. 종방향 KPI

#### B.1 Stopping distance

정의: 브레이크 인가 시점부터 v_x = 0까지 이동 거리

계산: s_stop = ∫_{t_b}^{t_{stop}} v_x(t) dt

임계 근거: UN-R 13H §5.1.3.2 & ISO 21994:2007 §7:

Type-0 brake test (cold): 100→0 km/h dry → ≤ 70 m (양산차 일반 35–45 m)

적용: B1, B2

#### B.2 MFDD (Mean Fully-Developed Deceleration)

정의: 80%·v₀ → 10%·v₀ 구간의 평균 감속도

계산식: MFDD = (0.7·v₀)² / (25.92·(s₂ − s₁)) [UN-R 13H Annex 3]

임계 근거: UN-R 13H §3.1.4: passenger car MFDD ≥ 6.43 m/s² (Type-0)

적용: B1

#### B.3 ABS slip ratio RMS error

정의: ABS 작동 중 실제 슬립률과 목표 슬립률 (≈ μ_peak slip, 통상 0.10–0.15) 사이의 RMS 오차

계산: e_κ_rms = sqrt( mean( (κ_target − κ_actual)² ) )

임계 근거: 양산 ABS 일반 ±0.03; OEM 사내 사양 [Bosch Brake Handbook 2014]

적용: B1, B2

#### B.4 μ utilization (마찰 활용도)

정의: 달성한 평균 감속도와 이론 최대값의 비율

계산: μ_util = MFDD / (μ_peak · g)

임계 근거: UN-R 13H Annex 6 §1.1: ABS 인증 요구 μ_util ≥ 0.75; 양산 일반 0.85–0.95

적용: B1, B2

#### B.5 Jerk (저크)

정의: j(t) = d a_x / d t 의 최대 절대값

임계 근거: 승차감 — ISO 2631-1 (whole-body shock 평가). 자율주행/AEB 일반 권장 <2.5 m/s³ 일상, <10 m/s³ 비상 [ISO 23374, ISO 22737]

적용: B1, D1, D2

### C. 수직 KPI

#### C.1 Frequency-weighted vertical acceleration RMS

정의: ISO 2631-1 §6.4의 W_k 가중 함수를 적용한 수직 가속도 RMS

계산식: 가중된 시간 신호 a_w(t) = filter(W_k, a_z(t)) → a_{w,rms} = sqrt( (1/T) · ∫ a_w² dt )

W_k 가중: 0.5 Hz peak, ±20% band-pass — 인체 vertical comfort 민감 영역 (4–8 Hz)

임계 근거: ISO 2631-1:1997 Table B.1:

<0.315 m/s² : not uncomfortable

0.315–0.63 : a little uncomfortable

0.5–1.0 : fairly uncomfortable

0.8–1.6 : uncomfortable

1.25–2.5 : very uncomfortable

>2.0 : extremely uncomfortable

적용: C1, C2, C3, D5

#### C.2 Vibration Dose Value (VDV)

정의: 진동 노출의 4-제곱 평균 (peak 효과 강조)

계산식: VDV = (∫₀^T a_w(t)⁴ dt)^{1/4} [m/s¹·⁷⁵]

임계 근거: ISO 2631-1:1997 §B.3.4: 8시간 노출 한계 8.5 m/s¹·⁷⁵ 이하 권고

적용: C3, C4

#### C.3 Suspension peak travel

정의: |z_s|의 최대치 (4-corner 중 최대)

임계 근거: 통상 사양 wheel-well 한계 ~100 mm; bump-stop 동작 60–80 mm

적용: C1

### D. 안정성 KPI

#### D.1 LTR (Load Transfer Ratio)

정의: 좌우 휠 하중 비대칭 정도, rollover risk 지표

계산식: LTR = (F_{z,R} − F_{z,L}) / (F_{z,R} + F_{z,L}). 범위 [−1, +1].

임계 근거: Larish et al. (2013) — LTR = ±1 시 한 쪽 휠 wheel-lift. ±0.7 이상이면 rollover risk 警戒, ±0.9 이상이면 imminent [Solmaz et al. 2007, Smart Roll-Over Prevention, Vehicle System Dynamics]

적용: A4, A7, A8, D1, D4

#### D.2 Tire utilization (마찰 사용률)

정의: u_i = sqrt(F_{x,i}² + F_{y,i}²) / (μ_i · F_{z,i})

임계 근거: 마찰원 한계 = 1.0; OEM 일반 한계 0.9 (saturation 직전); 정상 핸들링 <0.7 [Pacejka 2012, §1.3.4]

적용: 전 시나리오 (한계 평가)

#### D.3 β-r phase plane stability

정의: side-slip rate dβ/dt vs side-slip β 평면에서 stable manifold 잔존 여부

계산: dβ/dt = (v_x · ṙ − r · v̇_x )  (선형 근사 시) — phase portrait 시각화

임계 근거: ESC 안정 영역 정의 [van Zanten 2000, FDR — The Vehicle Dynamics Control System of Bosch; Pacejka §10]

적용: A5, D2, D4 (한계 검증)

#### D.4 Sine-with-dwell lateral displacement

정의: FMVSS 126 통과 조건 — 통과 차량은 lateral 거리 ≥ 1.83 m

임계 근거: FMVSS 126 §S5.2.2.3 — under-steer vehicle도 충분히 lateral 거리 확보해야 ESC 인증

적용: A5

## 2.1 횡방향 KPI 임계값 표

## 2.1 횡방향 KPI

| KPI | 단위 | 시나리오 적용 | PASS / MARGINAL / FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| Yaw rate gain (ay/δ at SS) | [m/s²·deg⁻¹] | A4 | 차종 사양 ±10% / ±20% / 그 외 |
| Yaw rate overshoot | [%] | A1, A3 | <10% / 10–20% / >20% |
| Yaw rate rise time (10–90%) | [s] | A3 | <0.3 / 0.3–0.6 / >0.6 |
| Yaw rate settling time (±2%) | [s] | A3 | <0.5 / 0.5–1.0 / >1.0 |
| Side-slip angle max | [deg] | A1–A8 | <5 / 5–8 / >8 |
| Lateral deviation from path | [m] | A1, A2 | <0.5 / 0.5–1.0 / >1.0 |
| Maximum lateral acceleration | [m/s²] | A4 | μg 한계 도달 여부 |
| Sine-with-Dwell yaw 1.0s ratio | [-] | A5 | ≤0.35 (FMVSS 126 기준) |
| Sine-with-Dwell yaw 1.75s ratio | [-] | A5 | ≤0.20 (FMVSS 126) |
| Lateral deviation @ 1.07s (BOS+1.07) | [m] | A5 | ≥1.83 m (FMVSS 126) |

## 2.2 종방향 KPI (ABS/EBD/TC)

| KPI | 단위 | 시나리오 | PASS / MARGINAL / FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| Stopping distance (100→0 km/h, dry) | [m] | B1 | <40 / 40–50 / >50 |
| Stopping distance (50→0 km/h, μ=0.3) | [m] | B2 | <22 / 22–28 / >28 |
| Mean fully-developed deceleration (MFDD) | [m/s²] | B1 | >7.0 / 5.5–7.0 / <5.5 |
| ABS slip ratio target tracking | [-] | B1, B2 | RMS error <0.03 / 0.03–0.06 / >0.06 |
| μ utilization (decel / (μ·g)) | [-] | B1, B2 | >0.90 / 0.80–0.90 / <0.80 |
| Yaw deviation during ABS | [deg] | B1, B2, B3 | <5 / 5–15 / >15 |
| Lateral deviation under split-μ | [m] | B3 | <0.5 / 0.5–1.5 / >1.5 |
| Yaw rate growth during split-μ | [deg/s] | B3 | <3 / 3–10 / >10 |
| TC slip ratio limit | [-] | B5 | <0.10 / 0.10–0.20 / >0.20 |
| Maximum jerk during ABS | [m/s³] | B1, B2 | <10 / 10–20 / >20 |

## 2.3 수직 / Ride KPI

| KPI | 단위 | 시나리오 | PASS / MARGINAL / FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertical accel RMS (weighted, ISO 2631) | [m/s²] | C2, C3, C4 | <0.5 / 0.5–1.0 / >1.0 |
| Vibration Dose Value (VDV) | [m/s¹·⁷⁵] | C3 | ISO 2631 (시간 노출 한계) |
| Suspension peak deflection | [mm] | C1 | <60 / 60–90 / >90 |
| Body roll under steering | [deg] | A1, A4 | <3 / 3–5 / >5 |
| Body pitch under braking | [deg] | B1 | <2 / 2–4 / >4 |
| Wheel hop frequency content (8–12 Hz) | [m/s²] | C2 | 차종별 (CDC 효과 판정) |

## 2.4 안정성 / 한계 KPI (전 시나리오 공통)

| KPI | 단위 | 임계값 |
| --- | --- | --- |
| LTR (Load Transfer Ratio) | [-] | <0.7 / 0.7–0.9 / >0.9 (rollover risk) |
| Slip ratio max (per-wheel) | [-] | <0.15 / 0.15–0.25 / >0.25 |
| β-r phase trajectory (phase plane) | – | 안정영역 잔존 여부 |
| Lyapunov stability margin | – | ESC 개입 후 발산 없음 |
| Tire utilization (Fx²+Fy²)/(μFz)² | [-] | <0.7 / 0.7–0.9 / >0.9 |

## 2.5 모델 정확도 KPI (CarMaker 대조 — 이미 구현됨)

`config/kpi_thresholds.m`에 정의된 modelFidelity / modelFidelityLat. 모델 보정 완료, 이후 변화 없음 가정.

# 3. 현재 프레임워크 구현 가능성 평가

## 3.1 즉시 구현 가능 (현재 자산만으로 가능)

| 시나리오 | 이유 |
| --- | --- |
| A1 DLC@80 | `run_icc_standalone.m`이 이미 DLC 조향 패턴 생성 (line 28-36) |
| A3 Step Steer | 동일 입력 패턴 변형 |
| A4 SS Circular | δ 일정값 인가 + 정상상태 대기 |
| A6 Sine Sweep | δ = A·sin(ω(t)·t) 시변 주파수 |
| B1 Straight Braking | brake_torque 인가 + vx 추적 |
| B2 Split-μ Braking | per-wheel μ 차별화 — plant 확장 필요 (μ 인자 추가) |
| A7 Brake-in-Turn | A1 + B1 조합, 현재 actuatorCmd 구조로 가능 |
| C1 Single Bump | 14-DOF에 z_road 입력 단자가 이미 EOM에 존재 (현재 0 고정) — 입력만 추가 |
| C2 Sinusoidal Sweep | C1과 동일하게 z_road 입력 |
| D1 DLC under Braking | A1 + B1 조합 |

## 3.2 인프라 확장 필요 (중간 난이도)

| 시나리오 | 필요 자산 |
| --- | --- |
| A2 ISO 3888-2 Severe DLC | 정확한 콘 배치 차선폭(2.61 m → 2.30 m) 기반 path-following + 운전자 모델 |
| A5 FMVSS 126 Sine-with-Dwell | Steering robot 정확한 프로파일 (0.7 Hz sine, 0.5s dwell at 2nd peak), BOS/EOS 검출 |
| B2 저-μ Braking | per-wheel μ scaling 입력 |
| B3 Split-μ | 좌/우 차별 μ 분포 입력 |
| B5 TC Tip-in | 구동 토크 입력 단자 (현재 plant는 brake만 수용 — drive_torque 인자 추가) |
| C3 Random Road | ISO 8608 PSD 기반 노면 생성기 |
| D3 μ-step Skidpad | 시간/공간 가변 μ 모델 |
| D5 Cornering on Rough Road | μ + z_road 조합 입력 |

## 3.3 모델 확장 필요 (높은 난이도)

| 시나리오 | 필요 자산 |
| --- | --- |
| D4 Fishhook (rollover) | rollover 임계 전후 동역학 — 현재 14-DOF는 wheel-lift 미모델, Fz<0 클램프 필요 |
| B6 Wheel Lift Recovery | 개별 휠 lift 검출 + ABS 비활성 로직 |

# 4. 구현 계획 — 5단계 Phased Approach

## Phase 1. 시나리오 프레임워크 정비 (1–2일 작업)

목표: 표준 시나리오를 일관된 인터페이스로 호출 가능하게.

신규 파일:

scripts/scenarios/
├── scenario_dispatcher.m          % runScenario('A1') → driver+brake 시계열 반환
├── scn_A1_dlc_80.m                % ISO 3888-1 DLC @ 80 km/h
├── scn_A2_dlc_severe.m            % ISO 3888-2
├── scn_A3_step_steer.m            % ISO 7401
├── scn_A4_ss_circular.m           % ISO 4138
├── scn_A5_sine_with_dwell.m       % FMVSS 126
├── scn_A6_sine_sweep.m            % ISO 7401 sweep
├── scn_A7_brake_in_turn.m         % ISO 7975
├── scn_B1_straight_braking.m
├── scn_B2_split_mu.m
├── scn_C1_single_bump.m
├── scn_C2_sweep.m
├── scn_D1_dlc_braking.m
└── README.md                      % scenario ID 표

각 scn_*.m은 다음 반환:

function scenario = scn_A1_dlc_80(SIM)
    scenario.id          = 'A1';
    scenario.name        = 'ISO 3888-1 DLC @ 80 km/h';
    scenario.tEnd        = 8;                  % [s]
    scenario.vx0         = 80 * 1/3.6;
    scenario.steerDriver = @(t) ...            % 시간함수 또는 [t, δ] 테이블
    scenario.brakeCmd    = @(t) zeros(4,1);
    scenario.z_road      = @(t,wheel) 0;       % 노면 (수직 시나리오용)
    scenario.mu_wheel    = @(t,wheel) 1.0;     % 마찰 (split-μ용)
    scenario.kpis        = {'yawRateOvershoot','sideSlipMax','lateralDevMax'};
    scenario.refPath     = [x, y];             % 옵션: path-following 비교용
end

## Phase 2. KPI 모듈 확장 (1일)

util_calc_kpi.m을 확장하여 시나리오별 KPI 자동 계산:

function kpi = util_calc_kpi(result, ref, scenario)
    % scenario.kpis 목록에 따라 다음 함수들 분기:
    kpi.yawRateOvershoot   = calc_overshoot(result, ref);
    kpi.yawRateRiseTime    = calc_rise_time(result, ref);
    kpi.yawRateSettling    = calc_settling(result, ref);
    kpi.sineDwellRatio_1_0 = calc_sine_dwell(result, 1.0);
    kpi.sineDwellRatio_1_75= calc_sine_dwell(result, 1.75);
    kpi.stopDistance       = calc_stop_dist(result);
    kpi.MFDD               = calc_mfdd(result);
    kpi.tireUtilization    = calc_tire_util(result, params);
    kpi.LTR_max            = max(abs(result.LTR));
    kpi.rideRMS_weighted   = calc_ride_rms_iso2631(result);  % C 시나리오용
    % ... 표 2.1~2.4 모두 ...
end

신규 헬퍼 함수:

calc_overshoot.m, calc_rise_time.m, calc_settling.m

calc_sine_dwell.m (BOS/EOS 검출 + 1.0s/1.75s 비율)

calc_mfdd.m (UN-R 13H 정의)

calc_tire_util.m

calc_ride_rms_iso2631.m (ISO 2631-1 W_k 가중)

## Phase 3. Plant 확장 — μ 및 z_road 입력 (2–3일)

*plant_step.m + plant_.m**: 시나리오에서 전달된 scenario.mu_wheel(t,i)와 scenario.z_road(t,i)를 plant 호출 시 인자로 추가.

14-DOF 수직 입력 활성화: 현재 dzsdot = -(ks+kt)·zs - cs·zsdot 에서 + kt·z_road(t,i) 항 추가 (실 EOM은 이미 도출됨 — 코드만 추가).

μ per-wheel: TIRE.D 또는 D_x를 per-wheel scaling으로 변경. Magic Formula Dy = μ_i · F_z.

## Phase 4. Scenario Runner + Driver Model — **완료 (2026-05-24)**

신규/갱신:

scripts/run_icc_scenario.m         % scenario + driver + (옵션) ICC ctrl 통합 실행
scripts/run_icc_benchmark.m        % P1 6시나리오 Controller off/on 자동 비교
scripts/driver/driver_dispatch.m   % scenario.driverType 분기
scripts/driver/driver_path_follow.m % Stanley + Pure Pursuit (refPath spline 보간)
scripts/driver/driver_steer_robot.m % forced function (A3/A5/A6/A7)

scenario.driverType 필드로 분기:

'robot': A3/A4/A5/A6/A7 — scenario.steerDriver(t) 시변함수 직접 인가

'path_follow_stanley': A1/A2/D1 — δ = θ_e + atan(k·e / max(vx, v_min))

'path_follow_purepursuit': 동일 시나리오의 대안 — lookahead point 기반

'open_loop': B1/B2/B3/C1/C2 — 조향 0, brake/road만 forced

Runner는 'Controller' 옵션으로 ICC 활성/비활성:

[res_off, kpi_off] = run_icc_scenario('A1', '14dof', 'Controller','off');
[res_on,  kpi_on ] = run_icc_scenario('A1', '14dof', 'Controller','on');

ON 시 ctrl_lateral + ctrl_coordinator 가 driver delta 위에 AFS 보조조향 + ESC 차동제동을 가산.

P1 Benchmark 결과 (14DOF, 2026-05-24) — ICC 제어기 핵심 효능:

| 시나리오 | KPI | OFF | ON | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 DLC | sideSlipMax | 4.51° | 1.59° | −65% |
| A1 | LTR_max | 0.948 | 0.642 | −32% |
| A7 Brake-in-Turn | sideSlipMax | 46.3° (spin-out) | 2.62° | −94% |
| A7 | LTR_max | 0.745 | 0.475 | −36% |
| D1 DLC+Brake | sideSlipMax | 7.65° | 1.82° | −76% |
| D1 | LTR_max | 0.948 | 0.490 | −48% |
| B1 직진제동 | stoppingDistance | 72.4 m | 72.4 m | 0% (조향 무, ESC dormant) |

→ Phase 4 완료로 “베이스라인 vs ICC” 비교가 가능해졌으며, ESC 슬립 리미터 및 ICC coordinator의 효과가 quantifiable.

자세한 결과는 docs/model_calibration_report.md §18 참조.

## Phase 5. (없음 — ICC 범위 내 World Simulator 불필요)

ICC 범위는 ego-vehicle 샤시 제어. ADAS (AEB/ACC) 영역의 multi-object world는 본 프로토콜 밖. 필요 시 별도 ADAS 프로토콜 문서에서 정의.

# 5. 우선순위 및 Roadmap (ICC 범위)

| 우선순위 | 시나리오 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| P1 (즉시) | A1 DLC, A3 Step, A4 SS Circular, A7 BIT, B1 Braking, B4 Brake Step, D1 DLC+Brake | 핵심 종/횡 KPI, 기존 framework 거의 그대로 |
| P1+ | A5 Sine-with-Dwell, A6 Sweep, D2 Sine+Brake | ESC 인증 + 한계 통합 — ICC 핵심 검증 |
| P2 (μ/z_road 입력 후) | B2 저-μ, B3 Split-μ, C1 Bump, C2 Sweep, D5 Corner+Rough | per-wheel μ + z_road 단자 |
| P2+ | C3 Random Road, D3 μ-step Skidpad | 상위 통합 검증 (CDC + ESC) |
| P3 (운전자 모델 후) | A2 Severe DLC, D6 Throttle-off, D7 Combined BIT | path-following + 구동 토크 단자 |
| P4 (모델 확장 후) | D4 Fishhook, B6 Wheel Lift | rollover/lift-off 비선형 영역 |

P1+P1+ 시나리오 10개로 lateral (AFS+ESC) + longitudinal (ABS+EBD) + coordinator + vertical (CDC) 전체를 검증 가능. 이는 OEM ICC 사내 시험 베드의 핵심 80%를 커버.

# 6. Quick-Start: 제어기 설계를 위한 최소 ICC 시나리오 세트

ICC 통합 제어기 (lateral + longitudinal + vertical + coordinator) 검증을 위한 최소 시나리오 8종 (Phase 1+2만으로 구현 가능):

| ID | 짧은 설명 | 검증 대상 (서브제어기) | 주요 KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 DLC@80 | DLC 일반 핸들링 | AFS / ESC (lateral) | yawRate overshoot, sideSlipMax, lateralDevMax |
| A3 Step Steer | δ=2° step, 80 km/h | AFS 응답 | rise time, settling, overshoot |
| A4 SS Circular | R=50 m, vx ramp | AFS 한계 | ay-vs-δ, ay_max, understeer gradient |
| A5 Sine-with-Dwell | ESC 인증 (FMVSS 126) | ESC 개입 | 1.0s/1.75s yaw ratio, lateral deviation |
| A7 Brake-in-Turn | ISO 7975 | AFS+ABS 통합 | yaw 이탈, slip |
| B1 Brake 100→0 dry | 직진 제동 | ABS | stopDist, MFDD, jerk |
| C1 Single Bump | 단일 충격 | CDC | peak susp travel, body accel |
| D1 DLC + 0.3g brake | 통합 (lateral + longitudinal) | Coordinator | 위 KPI 동시 |

8 시나리오 모두 통과하면 ICC 통합 제어기 안정성 1차 검증 완료.

추가 강화 권장 (Phase 2 완료 후):

| ID | 추가 시나리오 | 검증 대상 |
| --- | --- | --- |
| B3 Split-μ Braking | ABS + ESC 통합 (μ 비대칭) |  |
| D2 Sine-with-Dwell + brake | ESC + ABS 한계 협조 |  |
| D5 Corner on Rough Road | ESC + CDC 통합 (lateral + vertical) |  |
| C3 Random Road | CDC 단독 ride 평가 |  |

# 7. 다음 단계 — 결정 필요 사항

Phase 1+2 (시나리오/KPI 프레임워크)부터 시작할 것인가?

Phase 3 (μ/z_road plant 확장)을 어디까지 우선할 것인가?

옵션 a: A 카테고리 모두 검증 후 진행

옵션 b: 통합 (D1, D2) 검증 위해 우선 z_road만 즉시

운전자 모델 (Phase 4): Stanley vs Pure Pursuit — 어느 것?

구동 토크 단자: 현재 plant는 brake만 입력 — TC/AS 검증을 위해 drive_torque 추가할 것인가?

추천 경로:

Phase 1 (1–2일): scenario dispatcher + scn_A/scn_B/scn_C/scn_D 구조 정립

Phase 2 (1일): util_calc_kpi에 ICC KPI 풀세트 추가 (특히 sine-with-dwell, MFDD, ABS slip RMS, ISO 2631 ride)

Phase 3 z_road만 (0.5일): 14-DOF에 노면 입력 단자 활성화 → C1/D5 검증 가능

P1+P1+ 8개 시나리오 일괄 실행: 모든 plant에서 baseline KPI 측정

제어기 설계 진입 — 각 서브제어기와 coordinator를 KPI 추구 방식으로 튜닝

대략 4–6일 작업으로 ICC 검증 베드 완성. Phase 3 μ-split과 Phase 4 운전자 모델은 제어기 1차 튜닝 이후로 미룰 수 있음.

# 7a. MATLAB / 산업 시나리오 도구 호환성

본 프로토콜의 scenario_dispatcher는 toolbox 의존성 없는 순수 함수 핸들 기반이라, 필요 시 다음 산업 표준/도구와 변환 가능.

| 도구 / 포맷 | 비고 | 통합 방법 |
| --- | --- | --- |
| MATLAB RoadRunner | 3D scene/도로 geometry (Mathworks) | 도로 geometry만 — 우리 z_road 입력으로 변환 (OpenCRG export) |
| MATLAB RoadRunner Scenario | OpenSCENARIO 2.0 (Mathworks) | OSC 2.0 importer 필요 (Phase 6) |
| MATLAB Automated Driving Toolbox | drivingScenario, DSD GUI | scn_from_drivingScenario(ds) wrapper로 actor 추출 |
| MATLAB Vehicle Dynamics Blockset | Simulink 14-DOF + ISO 3888 ex | 우리 plant를 MATLAB Function block으로 wrap 시 |
| ASAM OpenSCENARIO 1.x / 2.x | XML scenario 표준 | XML 파서 → ego maneuver 추출 → 우리 시나리오 포맷 |
| ASAM OpenDRIVE | 도로 네트워크 표준 (XML) | refPath 변환 (lane center → reference 경로) |
| ASAM OpenCRG | 노면 거칠기 표준 | z_road grid 직접 import |
| esmini | Open-source OpenSCENARIO player | 외부 호출 + 결과 import |

현재 ICC 베드 범위: 위 호환성은 모두 ADAS / 통합 시뮬레이션 영역. 본 protocol은 chassis 검증에 집중하므로 변환 작업은 Phase 6로 미정.

# 8. 참고 표준 및 출처 (ICC 범위 — 종/횡/수직 통합 샤시 제어)

## 8.1 횡방향 (Lateral, ESC/AFS/VDC)

| 표준 | 제목 / 발행 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ISO 3888-1:2018 | Passenger cars — Test track for a severe lane-change manoeuvre — Part 1: Double lane-change | DLC 트랙 정의 (lane width = 1.1·b + 0.25 m) |
| ISO 3888-2:2011 | Part 2: Obstacle avoidance | 좁은 lane (Moose test) |
| ISO 4138:2021 | Passenger cars — Steady-state circular driving behaviour — Open-loop test methods | Method 1 (constant radius) / 2 (constant speed) / 3 (constant steer) |
| ISO 7401:2011 | Road vehicles — Lateral transient response test methods — Open-loop test methods | Step / sinusoidal / random / pulse |
| ISO 7975:2019 | Passenger cars — Braking in a turn — Open-loop test method | BIT KPI: yaw 이탈, lateral deviation |
| ISO 19365:2016 | Passenger cars — Validation of vehicle dynamic simulation — Sine with dwell stability control testing | FMVSS 126의 ISO 버전 |
| NHTSA FMVSS 126 | Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 126 — Electronic Stability Control Systems | US 의무화 (2012-) — Sine-with-Dwell + lateral displacement |
| UN-R 79 | UNECE Regulation No. 79 — Steering equipment | AFS, LKAS 인증 (Rev.4) |
| UN-R 13H | UNECE Regulation No. 13H — Brake performance for passenger cars | ESC 부속 11 — ESC 의무 기능 정의 |

## 8.2 종방향 (Longitudinal, ABS/EBD/TC)

| 표준 | 제목 / 발행 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ISO 21994:2007 | Passenger cars — Stopping distance at straight-line braking with ABS — Open-loop test method | 100→0 km/h dry, MFDD 정의 |
| ISO 14512:1999 | Passenger cars — Straight-ahead braking on surfaces with split coefficient of friction — Open-loop test method | Split-μ yaw 안정성 |
| UN-R 13H Annex 6 | Test requirements for vehicles equipped with ABS | ABS 인증 (μ utilization ≥ 0.75) |
| SAE J2735 | Brake-related Performance Standards | 산업계 일반 가이드 |

## 8.3 수직 (Vertical, CDC / Active Suspension)

| 표준 | 제목 / 발행 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ISO 2631-1:1997 + Amd 1:2010 | Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 1: General requirements | W_k 가중 함수, VDV 정의 |
| ISO 2631-4:2001 | Part 4: Guidelines for evaluation of effects of vibration and rotational motion on passenger and crew comfort in fixed-guideway transport systems | 추가 가중 |
| ISO 8608:2016 | Mechanical vibration — Road surface profiles — Reporting of measured data | A/B/C/D/E/F/G/H Class PSD 정의 |
| ISO 8855:2011 | Road vehicles — Vehicle dynamics and road-holding ability — Vocabulary | 좌표계, 슬립각 등 정의 (ICC 표기 표준) |

## 8.4 통합 / 한계 (D 카테고리)

| 표준/문서 | 비고 |
| --- | --- |
| NHTSA Final Rule FMVSS 126 | Fishhook 및 Sine-with-Dwell의 원조 |
| NHTSA Rollover Resistance Test | J-Turn 및 Fishhook (49 CFR 575.7) |
| ISO/PAS 22737:2021 | Low-speed automated driving systems — Vocabulary (참고) |
| OEM 사내 사양 | μ-step skidpad, lift-off oversteer, corner-on-rough — 표준화 없음 |

## 8.5 차량 동역학 교과서

Pacejka, H. B. (2012). Tire and Vehicle Dynamics, 3rd ed., Butterworth-Heinemann. ISBN: 9780080970165.

Rajamani, R. (2012). Vehicle Dynamics and Control, 2nd ed., Springer. DOI: 10.1007/978-1-4614-1433-9.

Gillespie, T. D. (1992). Fundamentals of Vehicle Dynamics, SAE International, R-114. DOI: 10.4271/R-114.

Kiencke, U. & Nielsen, L. (2005). Automotive Control Systems — For Engine, Driveline, and Vehicle, 2nd ed., Springer. ISBN: 9783540231394.

Genta, G. & Morello, L. (2009). The Automotive Chassis (Vol. 1: Components Design; Vol. 2: System Design), Springer.

Reza N. Jazar (2017). Vehicle Dynamics: Theory and Application, 3rd ed., Springer.

## 8.6a KPI 정의 문헌 (계산식/임계값 근거)

van Zanten, A. T. (2000). "Bosch ESP Systems: 5 Years of Experience." SAE 2000-01-1633 — VDC β-r 안정영역, ESC 개입 임계 정의.

Solmaz, S., Akar, M., Shorten, R. (2007). "A Methodology for the Design of Robust Rollover Prevention Controllers — LTR criterion." Vehicle System Dynamics, 45(7-8).

Larish, C., Piyabongkarn, D., Tsourapas, V., Rajamani, R. (2013). "A new predictive lateral load transfer ratio for rollover prevention systems." IEEE TVT 62(7).

Bosch GmbH (2014). Brake Handbook, 4th ed., Bentley Publishers — ABS slip target, μ-util 임계.

NHTSA (2007). FMVSS 126 Final Rule — Electronic Stability Control Systems (Federal Register Vol. 72, No. 65) — sine-with-dwell 평가 기준 도출 근거.

UNECE (2014). Regulation No. 13H — Brake performance for passenger cars, Rev.4 — Type-0/Type-I 시험 절차 및 PASS 기준 (MFDD, 정지거리).

ISO 2631-1:1997 + Amd 1:2010, Annex B — comfort 등급 분류 (a_w_rms 대역) 및 VDV 임계.

## 8.6 ICC 통합 제어 문헌

Yi, K., Hedrick, K. (1995). "A study on tire/road friction estimation for ABS/ICC systems." Int. J. Vehicle Design.

He, J., Crolla, D. A., Levesley, M. C., Manning, W. J. (2006). "Coordination of active steering, driveline, and braking for integrated vehicle dynamics control." Proc. IMechE Part D.

Falcone, P., Tseng, H. E., Borrelli, F., Asgari, J., Hrovat, D. (2008). "MPC-based yaw and lateral stabilisation via active front steering and braking." Vehicle System Dynamics, 46(S1).

Hsu, L.-Y., Chen, T.-L. (2012). "Vehicle full-state estimation and prediction system using state observers." IEEE TVT.

Tjønnås, J., Johansen, T. A. (2010). "Stabilization of automotive vehicles using active steering and adaptive brake control allocation." IEEE TCST, 18(3).

Doumiati, M., Sename, O., Dugard, L., et al. (2013). "Integrated vehicle dynamics control via coordination of active front steering and rear braking." European J. of Control.

## 8.7 외부 도구

IPG Automotive GmbH (2023). CarMaker Reference Manual v15.0 — ScriptControl API, RT 타이어 lookup format, MF-Tyre/MF-Swift 통합.

MathWorks (2024). Vehicle Dynamics Blockset Documentation — 14-DOF 참조 구현.

## 8.8 오픈소스 차량 동역학 / 시나리오 라이브러리 (GitHub)

CommonRoad-Vehicle-Models — https://github.com/CommonRoad/commonroad-vehicle-models — 1/2/3/7-DOF 단일트랙 모델 (Python/MATLAB), BMW 320i 파라미터 포함.

CARLA Simulator — https://github.com/carla-simulator/carla — 시나리오 작성 도구 + 차량 동역학 reference.

comma.ai openpilot — https://github.com/commaai/openpilot — 양산 차량 동역학 모델 (selfdrive/controls/lib/vehicle_model.py).

OpenSCENARIO — https://github.com/OpenSCENARIO — 시나리오 표준 포맷 (XML 기반).

PEGASUS Project — https://www.pegasusprojekt.de/en/ — 자율주행 시나리오 표준화 프레임워크.

## 8.9 범위 외 (ADAS — 별건 프로토콜)

| 표준 | 비고 |
| --- | --- |
| ISO 15622:2018 | Adaptive cruise control systems — Performance requirements and test procedures |
| ISO 22179:2009 | Full-speed range adaptive cruise control (FSRA) |
| ISO 11270:2014 | Lane keeping assistance systems (LKAS) |
| ISO 17387:2008 | Lane change decision aid systems (LCDAS) |
| UN-R 152 | AEBS for M1 / N1 |
| Euro NCAP AEB Protocol v4.4 | Car-to-Car (CCRs, CCRm, CCRb), Pedestrian (CPNA, CPFA), Cyclist (CBNA) |

이들은 인지/계획 레이어를 포함 → ICC 샤시 제어 검증 베드와는 별도 프로토콜로 분리.

문서 끝. 이 문서는 제어기 설계 진입 전 검증 베드 합의용 초안임. 우선순위/단계 조정은 다음 결정에서.